Модулация

Модулацията е процес, при който някакъв параметър на носещ сигнал се променя в зависимост от информацията, която искаме да предадем-например звук, видео или цифрови данни.

Защо е нужна?

Ако се опитаме директно да предадем един нискочастичен сигнал, като човешката реч, той няма да може да се излъчи ефективно по радиоканал или кабел, като в процеса ще се загуби, няма да може да се насочи и ще има смущения. Затова използваме високочестотна носеща вълна.

Примери:

Аналогови модулации:

AM (Amplitude Modulation) — променя се амплитудата на носещата вълна според сигнала (напр. в AM радиото).

👉 Пример: Колкото по-силен е звукът, толкова по-голяма е амплитудата.

FM (Frequency Modulation) — променя се честотата на носещата вълна (напр. FM радиото).

👉 Пример: При по-силен звук честотата леко се увеличава.

PM (Phase Modulation) — променя се фазата на носещата вълна според сигнала.

Цифрови модулации

(в телекомуникациите и компютърните мрежи):

ASK (Amplitude Shift Keying) — цифров аналог на AM; амплитудата приема две (или повече) нива.

FSK (Frequency Shift Keying) — честотата превключва между няколко стойности.

PSK (Phase Shift Keying) — фазата се променя дискретно (напр. 0° и 180° при BPSK).

QAM (Quadrature Amplitude Modification) — комбинация от амплитудна и фазова модулация; използва се масово в Wi-Fi, 4G/5G, кабелна телевизия и др.

На приемника процесът се обръща — демодулация, за да се възстанови първоначалният сигнал.